Учебный лабораторный регламент на получение инъекционного раствора новокаина 0,25, 0,5, 1 или 2%

Раздел I

Характеристика готового продукта

Прозрачная бесцветная жидкость.

Инъекционный раствор новокаина 0,25, 0,5, 1 или 2% должен отвечать требованиям ГФ X ст. 468.

Выпускают в ампулах по 1 и 5 мл. Хранят в защищённом от света месте. Список Б.

Раздел II

Характеристика исходного сырья

| Наименование сырья | Свойства | НД |
| --- | --- | --- |
| Новокаин (Прокаин) | Бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок без запаха, горького вкуса. На языке вызывает чувство онемения. Очень легко растворим в воде, легко растворим в спирте, мало растворим в хлороформе, практически нерастворим в эфире | ФС.2.1.0166.18 |
| Кислота хлористо-водородная | Бесцветная, прозрачная летучая жидкость, своеобразного запаха, кислого вкуса | ФС.22.0035.18 |
| Вода для инъекций | Бесцветная, прозрачная жидкость без запаха и вкуса. Вода не должна давать реакции на хлориды, сульфаты, кальций и тяжёлые металлы. Кроме того, её проверяют на отсутствие пирогенности | ФС.2.2.0019.18 |

Раздел III

Аппаратурная схема производства

- ‒ аппарат для варки стекла;

- ‒ машина для горизонтального вытягивания дрота;

- ‒ аппарат Филиппина для калибровки дрота;

- ‒ моечно-сушильная камера для стеклодрота;

- ‒ полуавтомат для выделки ампул;

- ‒ печь для отжига ампул;

- ‒ автомат резепина для обрезки капилляров;

- ‒ аппарат для душирования ампул;

- ‒ установка для озвучивания ампул;

- ‒ вакуум-моечный аппарат;

- ‒ шкаф для сушки и стерилизации ампул;

- ‒ аппарат для наполнения ампул;

- ‒ аппарат для продавливания раствора из капилляров ампул;

- ‒ автомат для запайки ампул;

- ‒ камера крупина для стерилизации ампулированных растворов;

- ‒ ванна для проверки ампул на герметичность;

- ‒ аппарат для душирования ампул;

- ‒ стол для просмотра ампул (визуального контроля);

- ‒ полуавтомат для маркировки ампул;

- ‒ упаковочная линия;

- ‒ насос для воды;

- ‒ ионообменная колонка;

- ‒ башенный удалитель углекислоты;

- ‒ аквадистиллятор;

- ‒ монтежю;

- ‒ мерник воды для инъекций;

- ‒ реактор для приготовления инъекционного раствора;

- ‒ друк-фильтр;

- ‒ сборник чистого инъекционного раствора.

Раздел IV

Технологическую схему производства составить самостоятельно

Раздел V

Описание технологического процесса

Согласно ГФ Х ст. 468 для получения 1 л инъекционного раствора новокаина 0,25, 0,5, 1 или 2% необходимо взять:

новокаина 25, 5, 10, 20 г

раствора соляной кислоты 0,1 н до рН 3,8-4,5

воды для инъекций до 1 л.

Процесс производства инъекционного раствора новокаина 0,25, 0,5 1 или 2% складывается из нескольких технологических стадий:

ВР – 1. Подготовительная операция.

ВР – 1.1. Подготовка помещения.

ВР – 1.2. Подготовка оборудования.

ВР – 1.3. Подготовка воздуха.

ВР – 1.4. Подготовка технологической одежды.

ВР – 1.5. Подготовка персонала.

ВР – 2. Подготовка ампул.

ВР – 3. Подготовка лекарственных веществ и растворителя.

ТП – 4. Приготовление раствора.

ТП – 5. Заполнение ампул.

ТП – 6. Запайка ампул.

ТП – 7. Стерилизация ампул.

ТП – 8. Проверка на герметичность.

ТП – 9. Контроль качества.

УМО – 10. Упаковка и маркировка.

ВР – 1. Стадия «Санитарная подготовка производства» в лабораторных условиях заключается в санитарной подготовке студентов (наличие соответствующей санитарной одежды, обработка рук), организации и обработке рабочего места, подборе необходимой посуды, массоизмерительной аппаратуры, стерильных вспомогательных и укупорочных материалов.

ВР – 2. Подготовка ампул

Подготовку ампул начинают с их вскрытия, для чего на наружной поверхности капилляра режущим инструментом наносят риску и производят его надлом по месту надреза. Затем ампулы надевают на полые иглы, через которые под давлением пропускают воду для инъекций. Сушат в сушильном шкафу горячим воздухом при температуре 120-130 ºС в течение 15-20 минут.

ВР – 3. Подготовка лекарственных веществ и растворителя.

Получение воды для инъекций в условиях лаборатории проводится лаборантами кафедры.

Подготовка лекарственного вещества и растворителя студентом заключается в отвешивании и отмеривании рассчитанных количеств входящих компонентов.

ТП – 4. Приготовление раствора

Необходимое количество новокаина гидрохлорида растворяют в требуемом количестве воды для инъекций. Стабилизируют 0,1 н раствором кислоты хлористоводородной до получения раствора с рН 3,8-4,5. Раствор отфильтровывают дважды через бумажный или мембранный фильтр.

ТП – 4. Заполнение ампул.

Наполнение ампул проводят шприцевым способом с использованием полой иглы.

ТП – 5. Запайка ампул

Ампулы запаивают вручную над спиртовой горелкой.

ТП – 6. Стерилизация ампул

Запаянные ампулы стерилизуют при температуре 120 ºС 
8 минут паром под давлением.

ТП – 7. Проверка на герметичность

Ампулы в горячем состоянии погружают в холодный 0,0005% раствор метиленового синего и выдерживают до охлаждения. Наличие в ампуле подкрашенной жидкости указывает на её негерметичность.

ТП – 8. Контроль качества

Контроль качества проводят согласно требованиям ГФ Х статьи 468 и ФСП-42, что будет подробно рассмотрено в разделе VII «Анализ готового продукта».

УМО – 9. Упаковка и маркировка

К ампулам прикладывают этикетку с указанием фамилии студента-изготовителя, названия препарата, его количества и даты изготовления.

Раздел VI

Отходы производства

Отходов нет.

Раздел VII

Техника безопасности

Инъекционный раствор новокаина 0,25, 0,6, 1 или 2% готовят в учебной лаборатории при соблюдении инструкций по технике безопасности, охране труда и противопожарным мероприятиям.

Раздел VIII

Анализ готового продукта

Инъекционный раствор новокаина 0,25, 0,5, 1 или 2% в условиях учебной лаборатории анализируют по следующим показателям: описание, подлинность, рН, количественное содержание.

1. Описание.

Бесцветная прозрачная жидкость.

Примечание. Раздел «подлинность», определение рН и «количественное определение» на занятии не выполняется.

2. Подлинность. 2 мл препарата подкисляют 2 каплями разведённой кислоты хлористоводородной, прибавляют 3 капли 0,1 н раствора натрия нитрита и взбалтывают. Полученный раствор прибавляют к 3 мл щелочного раствора β-нафтола, появляется вишнёво-красное окрашивание или оранжево-красный осадок (новокаин).

К 2 мл препарата прибавляют 3 капли разведённой серной кислоты и 1 мл 0,1 н раствора перманганата калия, раствор обесцвечивается (отличие от совкаина).

К 2 мл препарата прибавляют 0,5 мл раствора натрия гидроксида, выделяется бесцветный маслянистый осадок (новокаин основание).

3. рН (потенциометрически) 3,8-4,5.

4. Количественное определение. К 25 мл 0,25 или 0,5% раствора, 10 мл 1% или 5 мл 2% раствора прибавляют 10 мл разведённой кислоты хлористоводородной и доводят водой до общего объёма 
80 мл. Затем добавляют 1 г калия бромида и при постоянном перемешивании титруют 0,1 м раствором натрия нитрита, добавляя его сначала со скоростью 2 мл в минуту, а в конце титрования (за 
0,5 мл до эквивалентного количества) по 0,05 мл в минуту. Титрование производят при температуре не выше 18-20 °С.

Точку эквивалентности определяют с помощью внутренних индикаторов: тропеолина 00 (4 капли) нейтрального красного (2 капли 0,5% в начале и 2 капли в конце титрования). Титрование с тропеолином ведут до перехода окраски от красной к жёлтой, с нейтральным красным – до синей. Выдержку в конце титрования с нейтральным красным увеличивают до 2 минут.

Параллельно проводят контрольный опыт.

1 мл 0,1 м раствора нитрита натрия соответствует 0,02728 г новокаина, которого в препарате должно быть соответственно 0,00242-0,00258, 0,00485-0,00515, 0,0097-00,0103, 0,0194-0,0206 г.

После выполнения работы составляют материальный баланс и рассчитывают основные технологические характеристики. Делают вывод по работе.

Материальный баланс

| Взято | m, V | V, мл | Получено | V, мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  | Итого: |  |

Выход

ȵ(выход) = G2G1 ×100%.

Технологическая трата:

Ƹ(трата) = G5G1 × 100%.

Расходный коэффициент:

Красх = G1G2.

# Вывод. Студенты в протоколах делают вывод о качестве готового продукта.